	道 明 中 學101年度第二學期國中3年級 自然與生活科技
____年___班 座號_____  姓名：_____
	第1次段考

	


一、單一選擇題
(   )1.0如圖所示的電路中，電池為　3　伏特，R1　電阻為　1　歐姆，R2、R3　為另兩個電阻器，兩個電流計分別測得　I0　為　3　安培，I1　為　1　安培，下列敘述何者正確？

(Ａ)流經　R2　的電流為　3　安培　(Ｂ)　ab　間的電位差為　1　伏特　(Ｃ)　bc　間的電位差為　1　伏特　(Ｄ)該電池供應的電功率為　18　瓦特。
[image: image1.png]



(   )02.0在　110　V　的電路上（電器皆並聯使用），所用的保險絲或無熔絲開關最大荷載量為　11　A，則該電路最多可裝　110　V、100　W　電燈幾盞？

(Ａ)　10　盞　(Ｂ)　11　盞　(Ｃ)　12　盞　(Ｄ)　14　盞。
(   ) 3.0(甲)銀；(乙)浸食鹽水的布；(丙)鋅。將以上三種物質堆成伏打電池，下列哪一種堆積方式能產生較大的電壓？

(Ａ)甲乙丙丙乙甲　(Ｂ)甲乙丙甲乙丙　(Ｃ)甲乙丙乙甲乙丙　(Ｄ)甲丙乙甲丙乙甲。
(   )04.0老師請同學發言討論家庭用電的注意事項，結果四位同學說明如下。甲：「安裝保險絲要用正確數值，若無則可暫以其他金屬代替」，乙：「同一插座或延長線連接過多電器不會有安全上的問題」，丙：「拔插頭不要用左右拉扯的方式」，丁：「有些電器雖然長時間不使用，但不用拔下插頭。」請問會被老師糾正的有誰？

(Ａ)甲、乙、丙　(Ｂ)甲、乙、丁　(Ｃ)甲、丙、丁　(Ｄ)乙、丙、丁。
(   )05.0伏打電池的正極應為下列何者？

(Ａ)活性大的金屬　(Ｂ)活性小的金屬　(Ｃ)活性大的非金屬　(Ｄ)活性小的非金屬。
(   )6.0如圖所示，甲、乙兩燈泡皆為　1Ω，則流經乙燈泡的電流為多少？

(Ａ)　12　A　(Ｂ)　6　A　(Ｃ)　3　A　(Ｄ)無，幾乎沒有電流通過乙燈泡。
[image: image2.png]



0
(   )07.0有甲、乙、丙、丁四種廠牌的冷氣機，甲：110　V、1000　W、乙：220　V、1000　W，丙：110　V、1600　W，丁：220　V、1200　W，請問在正常使用下對於同樣的房間而言，哪一臺冷氣機冷的最快？

(Ａ)甲　(Ｂ)乙　(Ｃ)丙　(Ｄ)丁。
(   )08.0鉛蓄電池的正負極材料為何？

(Ａ)正極材料為　PbO，負極材料為　Pb　(Ｂ)正極材料為　PbO2，負極材料為　Pb　(Ｃ)正極材料為　Pb，負極材料為　PbSO4　(Ｄ)正、負極材料皆為　PbSO4。
(   )09.0以　NaOH　溶於水後，通電加以電解，則下列何者正確？

(Ａ)正極得到氫氣　(Ｂ)負極得到金屬鈉　(Ｃ)負極產生氫氣　(Ｄ)最後產生　NaCl　晶體。
(   )10.0如圖所示的電路中，在　1　歐姆、3　歐姆、6　歐姆的電阻中所流經的電流分別為　I1、I2、I3，其所消耗的電功率分別為　P1、P2、P3，下列何者正確？

(Ａ)I1＝I2＝I3；P1＝P2＝P3　(Ｂ)I1＞I2＞I3；P2＞P1＞P3　(Ｃ)I1＜I2＜I3；P1＜P2＜P3　(Ｄ)I1＞I2＞I3；P1＞P2＞P3。
[image: image3.png]Qv

L 1R




(   )11.0已知電鍋的電壓為　110　V，通過的電流為　8　A，則電鍋在　10　分鐘內可以產生多少焦耳能量？

(Ａ)　8×110×10　(Ｂ)　8×110×10×60　(Ｃ)　8×110×10×60×4.2　(Ｄ)　8×110×10×60×0.24。
(   )12.0下列何種電熱器的電阻最大？

(Ａ)　110　V、100　W　(Ｂ)　110　V、200　W　(Ｃ)　220　V、100　W　(Ｄ)　220　V、200　W
(   )13.0如表所示為甲、乙、丙、丁四條導體的電阻，若通以同樣的電流時，何者單位時間產生的熱量最多？

(Ａ)甲　(Ｂ)乙　(Ｃ)丙　(Ｄ)丁。

	導體
	電阻（歐姆）

	甲
	0.0001

	乙
	0.01

	丙
	0.2

	丁
	35


(   )14.0馬蓋先做電解實驗，進行一半時，突然電池脫落，今重新再把線路接回，下列敘述何者正確？

(Ａ)　a　接　f，b　接　e，c　是氫，d　是氧　(Ｂ)　a　接　e，b　接　f，c　是氫，d　是氧　(Ｃ)　a　接　e，b　接　f，c　是氧，d　是氫　(Ｄ)　a　接　f，b　接　e，c　是氧，d　是氫。
[image: image4.png]



(   )15.0一盞家用檯燈若本來是用　60　瓦特的鎢絲燈泡，換成　100　瓦特的鎢絲燈泡之後就變得比較亮了，其主要原因為何？

(Ａ)燈泡的電流變大了　(Ｂ)燈泡的電流變小了　(Ｃ)燈泡兩端的電壓升高了　(Ｄ)燈泡兩端的電壓降低了。
(   )16.0如圖所示的兩個電路圖中，燈泡相同，電池也相同且內無電阻。各燈泡消耗的電功率分別為　P1、P2、P3　和　P4，電池提供的電功率分別為　PA　和　PB，則下列何者正確？

(Ａ)
[image: image5.wmf]A

P

1

＝
[image: image6.wmf]1

P

1

＋
[image: image7.wmf]2

P

1

　(Ｂ)
[image: image8.wmf]B

P

1

＝
[image: image9.wmf]3

P

1

＋
[image: image10.wmf]4

P

1

　(Ｃ)　PA＝PB　(Ｄ)　PA＞PB。
[image: image11.png]


　[image: image12.png]P,

P,




(   )17.0電力公司會在家庭或工廠用戶端裝設瓦時計（電表），它是用來記錄什麼物理量的儀器？

(Ａ)電壓　(Ｂ)電流　(Ｃ)電能　(Ｄ)電功率。

(   )18.0關於手電筒或兒童玩具所使用的碳鋅電池，下列敘述何者正確？

(Ａ)中間的碳棒為負極　(Ｂ)中間的鋅棒為正極　(Ｃ)中間的鋅棒為負極　(Ｄ)中間的碳棒為正極。
(   )19.0下列何者不是藉由離子的移動而導電？ 
(Ａ)電鍍銅時所用的硫酸銅水溶液　(Ｂ)乾電池內部兩電極間的填充物質　(Ｃ)伏打電池中連接兩電極的金屬導線　(Ｄ)鉛蓄電池中兩電極金屬片間的溶液。

(   )20.0電路裝置如圖所示。假設導線的電阻都很小，可忽略不計，則用導線連接哪兩個接點時會導致整個電路短路？ 
(Ａ)　a、c　(Ｂ)　c、b　(Ｃ)　b、d　(Ｄ)　d、e。

[image: image13.png]



(   )21.0甲、乙、丙為三個完全相同之燈泡，如圖所示，今自　a、b　兩端分別接線連接至外電源之正負極以導通電流。以下相關的敘述，何者正確？

(Ａ)三燈泡之亮度皆相等　(Ｂ)甲燈泡消耗的電功率是乙燈泡與丙燈泡的總和　(Ｃ)通過甲燈泡的電流為乙燈泡或丙燈泡的一半　(Ｄ)甲燈泡消耗的電功率是乙燈泡與丙燈泡的總和之兩倍。
[image: image14.png]



(   )22.0下列關於家庭用電的敘述，哪些是正確的？(甲)家庭用電是採串聯的方式，以避免使用的電器愈多，電流愈大；(乙)　110V、60W　與　110V、100W　的兩燈泡串聯使用時，60W　燈泡比較亮；(丙)一條上限為　15A　的延長線不能被　110V、880W　的電鍋與　110V、1100W　的烤箱同時使用；(丁)　110V、880W　的電鍋累計使用　10　小時與　110V、1100W　的烤箱累計使用　7　小時，兩者所耗總電能少於　15　度；(戊)家庭用電的插座孔，其中一孔為正極，另一孔為負極。

(Ａ)甲乙　(Ｂ)乙丙　(Ｃ)丙丁　(Ｄ)甲戊。

(   )23.0有關水的電解實驗，裝置如圖，若希望藉由測量試管中液面的下降高度，而求得甲、乙兩試管生成的氣體體積比，則下列哪個變因應保持固定不變？

(Ａ)兩試管的截面積　(Ｂ)兩試管的長度　(Ｃ)作為電極的注射針頭粗細　(Ｄ)兩試管的放置距離。

[image: image15.png]



(   )24.0將粗細、長短均相同的銀線、鐵線、鎳鉻線串聯後兩端接於電池上，若電阻的大小為鎳鉻線＞鐵線＞銀線，則在同一時間內，何者的發熱量最多？

(Ａ)銀線　(Ｂ)鐵線　(Ｃ)鎳鉻線　(Ｄ)發熱量皆相同。
(   )25.0圖(一)為鋅銅電池放電時的裝置圖，已知放電過程中，金屬乙的重量增加。圖(二)為乾電池的結構示意圖。當此鋅銅電池與乾電池放電時，電流分別會經由外部導線流向電池的何處？ 
(Ａ)金屬甲、碳棒　(Ｂ)金屬甲、鋅殼　(Ｃ)金屬乙、碳棒　(Ｄ)金屬乙、鋅殼。

	[image: image16.png]



	[image: image17.png]




	圖(一)
	圖(二)


(   )26.0如圖所示，甲、乙兩燈泡皆為　1Ω，則流經乙燈泡的電流為多少？

(Ａ)　12　A　(Ｂ)　6　A　(Ｃ)　3　A　(Ｄ)無，幾乎沒有電流通過乙燈泡。
[image: image18.png]



(   )27.0有四種組合的單位，哪一種不能代表電功率？

(Ａ)安培×伏特　(Ｂ)安培×安培×歐姆　(Ｃ)伏特×伏特／歐姆　(Ｄ)安培×庫侖／秒。
(   )28.0電鍍時，電解液中正離子的濃度如何變化？

(Ａ)始終不變　(Ｂ)濃度不定　(Ｃ)漸漸增加　(Ｄ)漸漸降低
(   )29.0在某電器的用電安全說明中，其中一項為：「同一插座勿連接過多的電器，以避免導致電線走火，引起火災。」導致電線走火的主要原因，應是下列哪一項科學原理？ 
(Ａ)電磁感應　(Ｂ)感應起電　(Ｃ)電流的化學效應　(Ｄ)電流的熱效應。

(   )30.0甲燈泡的規格為　110V、100W，乙燈泡的規格為　110V、60W。若兩個燈泡大小相同，它們都是遵守歐姆定律的電器，且它們將電能轉換成光能的效率皆為　35％，則下列敘述何者正確？ 
(Ａ)甲燈泡的電阻應比乙燈泡大　(Ｂ)若分別將兩燈泡接上　110V　的電源，乙燈泡應比甲燈泡亮　(Ｃ)若分別將兩燈泡接上　110V　的電源，則通過甲燈泡的電流應比乙燈泡大　(Ｄ)在符合兩燈泡規格的條件下使用它們，甲燈泡兩端的電壓應比乙燈泡大。
 (   )31.0一電熱飲水機上有甲、乙兩根電阻線，若將甲電阻線單獨接在電源上　10　分鐘，則可將飲水機中的水加熱至沸騰，若將乙電阻線單獨接在同一電源上　15　分鐘，則可使初溫和質量相同的水加熱至沸騰，有關甲、乙兩電阻值及其電功率之比較，下列哪一項是正確的？

(Ａ)甲電阻較小，電功率較大　(Ｂ)甲電阻較大，電功率較小　(Ｃ)甲電阻較小，電功率較小　(Ｄ)甲電阻較大，電功率較大
(   )32.0電路或電器中裝的保險絲，使用的材料最好是有下列哪項條件？

(Ａ)電阻稍大，熔點高　(Ｂ)電阻稍小，熔點高　(Ｃ)電阻稍大，熔點低　(Ｄ)電阻稍小，熔點低。
(   )33.0小怡做電學實驗時，使用如圖(一)所示的電路裝置，來測量電阻器的電流、電壓並計算其電功率。她測量的結果如圖(二)所示，伏特計的指針指在刻度「1」上，毫安培計的指針指在刻度「4」上。假設圖(一)中的電源無內電阻，則下列何者最可能為此電阻器的電功率？ 
(Ａ)　0.004　W　(Ｂ)　0.08　W　(Ｃ)　4　W　(Ｄ)　80　W。
[image: image19.png]


　[image: image20.png]



(   )34.0一盞原本使用　30W　燈泡的檯燈，若改換成　60W　的燈泡後，會變得更亮，若兩燈泡皆符合歐姆定律，則下列何者不是變亮的原因？

(Ａ)燈泡的電阻變小了　(Ｂ)通過燈泡的電流變大了　(Ｃ)燈泡的電功率變大了　(Ｄ)燈泡的兩端電壓變大了。

(   )35.0 用相同的正常燈炮、導線與電池，分別連接成下列四個通路，哪個電路中的電池提供的電功率最大？
(A)
[image: image21.wmf] 

(B)[image: image22.jpg]



(C)[image: image23.jpg]


 (D)[image: image24.jpg]



_1228031643.unknown

_1228031674.unknown

_1228031700.unknown

_1353399727.doc
[image: image1.png]






_1228031693.unknown

_1228031660.unknown

_1228031607.unknown

